1. Fixed-end CV joint (неподвижный ШРУС, слева на чертеже, относится к наружной части, что у колеса)

Max swing angle 45° → Максимальный угол отклонения: 45°

max swing torque 8 N·m → Максимальный момент при качании: 8 Н·м

swing flexibly without jamming → Должен свободно поворачиваться без заеданий

Этот ШРУС (наружный) должен выдерживать большой угол поворота (например, при рулении) и работать плавно.

2. Movable-end CV joint (подвижный ШРУС, справа на чертеже, относится к внутренней части, что у коробки, имеет осевой ход)

Max swing angle as per working angle – slip diagram → Максимальный угол определяется по рабочей диаграмме перемещения (slip diagram) – см. чертеж.

max swing torque 5 N·m → Максимальный момент при качании: 5 Н·м

Этот ШРУС (внутренний) работает с осевым перемещением (скольжением), угол у него зависит от режима работы подвески, допускаемый момент качения меньше, чем у наружного.

В ШРУСе шарики катятся по дорожкам и при угле они начинают скользить, нагружаться несимметрично и создавать трение. Это и даёт момент сопротивления повороту (swing torque).

Swing torque - это момент сопротивления при повороте (изгибе) ШРУСа на угол, а не силовой момент.

Проще говоря, когда прикладываешь усилие, чтобы из прямого положения сделать угол ШРУС этому сопротивляется и возникает момент (swing torque).
-  Наружный ШРУС → больше угол, выше момент сопротивления (8 Н·м).

-  Внутренний ШРУС → компенсирует длину (ход подвески), но угол и момент сопротивления меньше (5 Н·м).